Motor Laboratuvarında

Bilinmesi ve  Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Bu laboratuvar yüksek güç altında (0-380V AC, -220V DC, 0-30A AC, 0-20A DC) çalışan çeşitli AC ve DC makineler ve cihazlar içermektedir.

- Bütün setlerin enerjisini biranda kesebilen laboratuvarın kuzey duvarı üzerinde kolonlar arasına yerleştirilmiş olan ACİL DURUM butonları bulunmaktadır. Bu butonların yerlerini öğreniniz ve gerektiğinde kullanmaktan çekinmeyiniz.

- Laboratuvarda yüksek hız altında dönen makineler, açıkta kalan iletken uçların olabileceği göz önünde bulundurulduğunda uzun saçların toplanması, yüzük, bilezik, kolye, kravat, v.s.’nin kullanılmaması güvenliğiniz açışından son derece önemlidir.

- Kendi güvenliğiniz açısından ilgili deney şilti okunmadan ve bütünüyle anlaşılmadan kesinlikle deneye başlanılmamalıdır.

- Laboratuvarda deney müfredatı haricinde izinsiz yeni devre şemaları denemek yasaktır.

- Devrenizin bağlantılarını deneye uygun şekilde hazırladıktan sonra enerji vermeden önce devrenizi laboratuvar asistanlarına kontrol ettiriniz.

- Kablo soketlerinin sağlam olduğuna ve gevşek terminal bağlantısı olmadığına  emin olunuz.

- Devreye enerji vermeden önce ayarlı direnç en az akım geçirecek şekilde ayarlayınız.

- İletken uçlardan uzak durunuz ve dokunmayınız.

- Ana şalteri açmadan önce sette kullanılan 1-faz ve 3-faz ayarlı  trafo voltajlarının daima sıfır olması gerektiğini unutmayınız.

- Setin enerjisini kesmeden devrenizin bağlantılarını asla bozmayınız ve yeni bir deneye geçmeyiniz.

- Duman veya sıra dışı bir olay durumunda setin orta kısmında bulunan kırmızı renkli acil kesme butonu vasıtasıyla setin enerjisini derhal kesiniz ve ilgili asistana haber veriniz.

- Deney masasını her zaman temiz tutunuz ve laboratuvardan ayrılırken kabloları yerine bırakınız.

- Yukarıda yazan talimatlara Tüm Öğrenciler uymakla YÜKÜMLÜDÜR!!!